附件2

直管河道整治工程运行管理监督检查问题清单

| 序号 | 检查项目 |  | 问题描述 | 严重等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一般 | 较重 | 严重 |
| （一）工程状况 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 坝 身 | 坝顶 | 坝面横断面（高程、顶宽）未保持设计或竣工验收尺度 |  | √ |  |
| 2 |  |  | 坝面不平整，坝顶有水沟浪窝 | √ | 单坝水沟浪窝超过5个或者单个水沟浪窝体积超过1立方米 |  |
| 3 |  |  | 沿子石缺损、坍塌 | √ |  |  |
| 4 |  |  | 备防石堆放不整齐、位置不合理 | √ |  |  |
| 5 |  |  | 坝顶有裂缝 |  | √ | 坝顶贯穿性横缝 |
| 6 |  | 坦石 | 坦石坡、根石台缺损、坍塌、墩蛰 | √ | √ | 根石台出现大面积坍塌、墩蛰 |
| 7 |  |  | 踏步破损 | √ |  |  |
| 8 |  | 坝坡 | 坝坡不平顺，坝身有雨淋沟 | √ | 单坝雨淋沟超过5个或者单个雨淋沟体积超过1立方米 |  |
| 9 |  | 其他 | 联坝路路面不平，有破损、明显凹陷，雨后有积水 | √ |  |  |
| 10 |  |  | 有白蚁等有害动物洞穴和活动痕迹 |  | √ |  |
| 11 | 生物防护 措施 |  | 草皮护坡维护不到位，有缺损、高杆杂草或灌木等 | √ |  |  |
| 12 | 工程排水 系统 |  | 工程排水系统不完善，排水沟堵塞破损 | √ |  |  |
| 13 | 其它问题 |  | 生活区及工程运行管理范围内的环境卫生杂乱 | √ |  |  |
| （二）安全管理 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 标识标牌 |  | 工程简介牌、界桩、坝号桩、警示牌、备防石标志等缺失或损坏 | √ |  |  |
| 15 | 工程保护 |  | 工程管理和保护范围内有违章建筑 |  | √ |  |
| 16 |  |  | 工程管理和保护范围内存在危害工程安全的活动 |  |  | √ |
| 17 | 涉河项目和活动 管理 |  | 存在违法违规利用工程的项目或活动 |  | √ |  |
| 18 | 防汛抢险 |  | 未编制防洪预案 |  | √ |  |
| 19 |  |  | 防洪预案、度汛措施不落实，未开展防汛演练 |  | √ |  |
| 20 |  |  | 防汛物料储备制度不健全，调用规则不明确，未落实专人管理 | √ |  |  |
| 21 |  |  | 防汛物料储备不满足要求，存放不当，台账混乱 | √ |  |  |
| 22 |  |  | 无防汛抢险应急预案，或预案操作性不强，抢险方(预)案不落实 |  | √ | 未制定 |
| （三）运行管护 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 日常检查 |  | 无检查记录（报告）或检查记录（报告）不规范 | √ |  |  |
| 24 |  |  | 检查未及时发现工程缺陷 | √ |  |  |
| （四）管理保障 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 防汛组织 |  | 未落实防汛责任人 |  | √ |  |
| 26 |  |  | 防汛组织体系不健全 | √ |  |  |
| 27 | 管理制度 |  | 未制定并落实工程运行管理制度 | √ |  |  |
| 注：未列入本问题清单的运行管理问题可参照类似问题或相关的办法、规定进行认定 |  |  |  |  |  |  |